| 西南大学食品科技学院啤酒生产线记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200L糖化记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发酵记录 |  |
| 日 期 |  |  | 发酵罐号 |  |  |  |  |  | 品 种 |  | 12O黑啤 |  |  | 第 天，糖度 0P温度 ℃ |  |
| 原料配方 | 澳麦芽40Kg（润湿粉碎） 焦香麦芽2Kg，黑麦芽2Kg，巧克力麦芽或咖啡麦芽4Kg）（不润水，粉碎细） |  |  |  |  |  |  |  | 总加水量 |  | 260L |  |  | 第 天，糖度 0P温度 ℃ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 天，糖度 0P温度 ℃ |  |
| 糖化1段 | 加水180L，升温到45℃投入大麦芽粉，搅拌均匀后升温到62.5℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 天，糖度 0P温度 ℃ |  |
| 糖化2段 | 62.5℃保持40分钟后，升温到68-70℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 天，糖度 0P温度 ℃ |  |
| 糖化3段 | 68-70℃保持50分钟。加入增色味麦芽粉，搅拌均匀后升温到78度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 天，糖度 0P温度 ℃ |  |
| 糖化4段 过滤开始 | 升温到78℃后，将醪液打入过滤槽，静置10-15分钟后开始过滤。 注意：打料前过滤槽提前加85℃热水至没过筛板，否则麦皮堵塞筛板网孔造成过滤困难。静置期间糖化锅清洗出来，加水300L烧至85-90℃左右，备用于洗糟和消毒。浊麦汁回流，麦汁清澈后切换阀门收集麦汁。测头号麦汁糖度。每5分钟调节变频器，加速麦汁过滤。待麦汁全部过滤完成，视镜又变得很浑浊后，关泵洗糟。把糖化锅加热到85-90℃左右的热水打到过滤槽80L，完全起底搅拌起来，摊平后，静置10分钟后进行二次过滤（浊麦汁回流，麦汁清澈后切换阀门收集麦汁。测头号麦汁糖度，每5分钟调节变频器，加速麦汁过滤。待麦汁全部过滤完成，视镜又变得很浑浊后，关泵过滤完成）静置期间，把糖化锅剩余热水给发酵罐和管道消毒（很重要）。两次麦芽汁一起混合均匀后测糖度，糖度控制在11-11.50P（高了加水稀释，低了补蔗糖或果糖） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 天，糖度 0P温度 ℃ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 天，糖度 0P温度 ℃ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 天，糖度 0P温度 ℃ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 天，糖度 0P温度 ℃ |  |
| 过滤开始 | 浊麦汁回流，麦汁清澈后切换阀门收集麦汁。测头号麦汁糖度 每5分钟调节变频器，加速麦汁过滤。待麦汁全部过滤完成，视镜又变得很浑浊后，关泵洗糟。把糖化锅加热到85-90℃左右的热水打到过滤槽80L，完全起底搅拌起来，摊平后，静置10分钟后进行二次过滤（浊麦汁回流，麦汁清澈后切换阀门收集麦汁。测头号麦汁糖度，每5分钟调节变频器，加速麦汁过滤。待麦汁全部过滤完成，视镜又变得很浑浊后，关泵过滤完成）。静置期间，把糖化锅剩余热水给发酵罐和管道消毒（很重要）。两次麦芽汁一起混合均匀后测糖度，糖度控制在11-11.50P（高了加水稀释，低了补蔗糖或果糖） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满锅时间 |  |  |  |  | 满锅容量 |  |  |  |  | 满锅浓度 |  |  |  | 封罐 | 天数： 天 |
| 初沸时间 |  |  |  |  | 煮沸结束 |  |  |  |  | 最终浓度 |  |  |  |  | 温度： ℃ |
| 第一次酒花 | 开锅 |  |  |  | 数量、品种 |  |  | 芭乐西20g |  |  |  |  |  | 下酒 | 天数： 天 |
| 第二次酒花 | 煮沸30分钟 |  |  |  | 数量、品种 |  |  | 芭乐西40g |  |  |  |  |  |  | 糖度： 0P |
| 第三次酒花 | 煮沸60分钟 |  |  |  | 数量、品种 |  |  | 芭乐西60g |  |  |  |  |  |  | 温度： ℃ |
| 总煮沸时间70分钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压力： MPa |
| 静置开始 |  |  |  | 结束 |  |  |  |  |  |  |  | 麦汁总量 |  | 排 酵 母 | 天数： 天 |
| 冷却开始 |  |  |  | 结束 |  |  |  |  |  |  |  | 平均温度 |  |  | 天数： 天 |
| 发酵罐号 |  |  |  | 酵母品种 |  |  | L497 100g |  |  |  |  | 酵母代数 |  |  | 天数： 天 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作人签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

活性干酵母发酵工艺：

干酵母粉100g，加1-1.5Kg温度25-30℃凉开水，活化30-60分钟，随温度稳定的麦芽汁进罐。

进罐的麦芽汁换热温度控制在20℃左右。

麦汁全部进罐后充氧5-10分钟左右。

设置发酵温度上限20.5℃，下限20℃，进行主发酵。

排气阀设置水封，通过气泡观察发酵状态。

每天早晨、傍晚各测残糖一次，做好记录，严密检测发酵状态。

当残糖40P左右时，关掉排气阀，储存气压。压力设置为0.2MPa

每天早晨品尝并测残糖一次，做好记录，严密检测发酵状态。（此时测糖，要把接出来的啤酒充分倒换，把酒中的气体完全倒出来，否则影响检测结果，进而影响操作）

封罐三天之后或残糖2度以下了，不再检测糖度。

排污，轻开罐底阀，把已经沉降的酒花和死酵母等渣子排掉

然后放置24-48小时，促进啤酒快速成熟（此时大概是封罐后的五天），每天品尝两次（发现异常，及时降温）。

缓慢降温，每天早晨和傍晚分两次将温度往下设置，每次往下设置降温2℃。（例如，目前温度为20℃，设置温度为18℃；下午时温度实际降到了17.5度，那么再往下设置2℃，设温度为15.5℃，直至降至5℃。）

第二次排渣。

放置24小时

继续缓慢降温至2℃。1-2天后即可饮用

以后每周排酵母一次。